| Vorgabe Wartungsarbeiten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anlagenteil | Art der Wartungsarbeit | Häufigkeit |
| Bauwerk - Stahlbetontrog - Pegelhaus - Bedienbrücke - Dammbalkennischen - Außenanlage - Pegellatten | Entfernen der Schwimmstoffe, Reinigung des Bodens, der Wände Reinigung Geländer und Aufstiegsleiter Reinigung, Entfernen von Eis und Schwimmstoffen (unter Wasser durch Tauchereinsatz) Grünpflege, Gehölzschnitt, Winterdienst, Beseitigung von Unrat Reinigung des Geländes Reinigung, Entfernen von Eis und Schwimmstoffen | bei Bedarf wöchentlich monatlich bei Bedarf bei Bedarf wöchentlich bei Bedarf |
| Stahlwasserbau - Verschlüsse - Dammtafel - Lager, Lauf- und Führungsrollen - Dichtungen - Gleitbahnen - Triebstöcke / Gestänge - Antriebsmaschine - Pegelrohre / Messonden | Reinigung, Dichtheitsprüfung Reinigung nach Einsatz Schmierung Mit Gleitmittel einstreichen Entfernen von Verunreinigungen (unter Wasser durch Tauchereinsatz) Entfernen von Eisbesatz Reinigen und Einsprühen der Gewindespindeln mit Bioöl Schmierung (evtl. durch Fahren des Verschlusses über vollen Weg) Bolzen und Buchsen schmieren Stellantrieb: Verbindungsschrauben an Getriebe nachziehen Fetten der Schmiernippel Fettwechsel Schmierung der Lager von Wellen Kegelradgetriebe / Schneckengetriebe: Verbindungsschrauben an Armatur nachziehen Kegelradgetriebe: Fetten der Schmiernippel Fettwechsel Schneckengetriebe: Fettwechsel Entfernen von Eisbesatz | jährlich bei Bedarf halbjährlich halbjährlich bei Bedarf bei Bedarf bei Bedarf jährlich halbjährlich bei Bedarf halbjährlich alle 12 Jahre halbjährlich bei Bedarf halbjährlich alle 8 Jahre alle 12 Jahre bei Bedarf |
| Elektrotechnische Ausrüstung - Messtechnik - Beleuchtung - Schaltanlage | Reinigung Messwertaufnehmer und Messumformer Austausch defekter Leuchtmittel Reinigung Reinigung der Schaltschränke, ggfls. Nachziehen der Klemmen | jährlich bei Bedarf jährlich jährlich |